ADSERIAL.DOC              (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg      Stand 10.11.96

----------------------------------------------------------------

###################################################

Der Treiber ADSERIAL.EXE

Dieser Treiber ist f�r die Karte: "8 Kan�le 12 Bit am seriellen Port" geschrieben.

Es werden die Kan�le 0 - 7 bereitgestellt.

Ferner sind die Kan�le 10 bis 12 f�r eine Spezielanwendung programmiert. Wenn

der Kanal 10 von DASY gemessen wird, werden auch gleich die Kan�le 11 und 12

mitgemessen. Wenn DASY dann nach den Kan�len 11 und 12 fragt, werden immer nur

die gespeicherten Werte �bergeben. Es k�nnen also nicht die Kan�le 11 und 12

ohne den Kanal 10 genutzt werden ! Der Vorteil besteht darin, da� die drei

Werte (10,11,12) m�glichst zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wurden und damit

als "zeitgeleich" angesehen werden k�nnen.

Wertebereiche:

Die Treiber liefert Werte von 0 bis 4096 ( 12 Bit )

Bei der unipolaren Messung entspricht der Wert 0 einer Eingangs-

spannung von 0V und der Wert 4096 einer Eingangsspannung von

Umax. Bei der bipolaren Messung entspricht der Wert 2048 einer

Eingangsspannung von 0V. -Umax ist dann Wert 0 und +Umax ist

dann Wert 4096.

(F�r Insider: Der Chip MAX186 liefert dem Treiber ADSERIAL.EXE

eine andere Verteilung, diese wird jedoch im Treiber ver�ndert.)

!!! GILT NUR F�R F�DELMUSTER !!!

Die Werte sind noch nicht ganz genau, weil die Spannungsteiler

der Hardware (Widerst�nde) keine Me�widerst�nde sind.

#################################################

DER KONFIGURATOR ADSERSET.EXE

Zur Konfiguration der Parameter: COM-Port, bipolar/unipolar,

single ended/differential dient das Konfigurationsprogramm ADSETSET.EXE.

Die Parameter werden in der Interruptdatei ADSERIAL.PAR gespeichert.

Mit dem Konfigurator k�nnen auch Testmessungen durchgef�hrt werden, um

den Anschlu� der Me�kan�le zu pr�fen.

Besonders bei langen Messungen, kann es vorkommen, da� z.B. durch eine

Unterbrechung der Stromversorgung der Me�hardware, die Einstellungen

wieder auf die Default-Werte zur�ckgesetzt wird. F�r diesen Zweck ist

der Save-Modus programmiert. Dabei werden bei jeder Messung des Kanals

0 ! die Einstellungen f�r Polarit�t und Eingangs-Typ neu gesetzt.

Dieses geschieht nur, wenn dann auch der Kanal 0 gemessen wird.

Beim ersten Aufruf erscheint das Hauptmen�:

------------------------------------------------------------------

|

|  ADSERSET.EXE f�r den Treiber ADSERIAL.EXE (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg

|

|  Interuptdatei : E:\T6\DA\ADSERIAL.PAR

|  HARDWARE BISHER NOCH NICHT GEFUNDEN

|  Bitte eine Testmessung durchf�hren wenn der COM-Port stimmt. [t]

|  Portnummer und Adresse des seriellen Ports : COM1   (1016)

|  Polarit�t der Eingangsspannung             : bipolar

|  Eingangs-Typ                               : single ended

|  Save Modus (Bei Kanal=0 Eisntellungen)     : save

|

|  [1,2,3,4] = Auf anderen COM-Port umschalten

|  [a,n]     = Save-Modus umschalten (a=save=langsamer)

|  [u,b]     = Polarit�t  unipolar / bipolar

|  [s,d]     = Eingangs-Typ  single ended / differential

|  [t]       = Testmessungen

|  [ESC]     = Abbruch ohne zu sichern

|  [Enter]   = Ende und sichern

|

------------------------------------------------------------------

Da beim Aufruf der Konfigurator noch nicht versucht, die Hardware

anzusprechen, erschient die Meldung:

" HARDWARE BISHER NOCH NICHT GEFUNDEN "

Erst bei einer Testmessung wird dieses versucht. Auch die "Firmware"

der Hardware wird jetzt noch nicht angezeigt.

Zuerst sollte der COM-Port richtig eingestellt werden. In diesem Beispiel

wird nun die Taste [2] gedr�ckt und die Anzeige �ndert sich.

------------------------------------------------------------------

|

|  ADSERSET.EXE f�r den Treiber ADSERIAL.EXE (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg

|

|  Interuptdatei : E:\T6\DA\ADSERIAL.PAR

|  HARDWARE BISHER NOCH NICHT GEFUNDEN

|  Bitte eine Testmessung durchf�hren wenn der COM-Port stimmt. [t]

|  Portnummer und Adresse des seriellen Ports : COM2   (760)

|  Polarit�t der Eingangsspannung             : bipolar

|  Eingangs-Typ                               : single ended

|  Save Modus (Bei Kanal=0 Eisntellungen)     : save

|

|  [1,2,3,4] = Auf anderen COM-Port umschalten

|  [a,n]     = Save-Modus umschalten (a=save=langsamer)

|  [u,b]     = Polarit�t  unipolar / bipolar

|  [s,d]     = Eingangs-Typ  single ended / differential

|  [t]       = Testmessungen

|  [ESC]     = Abbruch ohne zu sichern

|  [Enter]   = Ende und sichern

|

------------------------------------------------------------------

Die anderen Werte sollten hier beibehalten werden und somit kann nun eine

Testmessung gemacht werden. Damit wird auch die korrekte Verbindung

der Hardware an dem COM-Port und das serielle Kabel gepr�ft.

Mit der Taste [t] starten Sie die Testmessung.

------------------------------------------------------------------

|

|  ADSERIAL-Testprogramm (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg

|  Portnummer und Adresse des seriellen Ports :  COM2   : 760

|  Ich �ffne die Schnittstelle ....

|  Polarit�t der Eingangsspannung : bipolar

|  Eingangs-Typ : single ended

|  Save Modus   : save

|  Ich initialisiere die Hardware ....

|  Firmware :

|  (c) Oktogon 1996, V1.0

|

|  Die Kan�le 0 - 7 werden gemessen.

|  Zum Beenden bitte eine Taste dr�cken.

|

|    0        1         2         3         4         5         6         7

|  2044     2745      2745      2046      2047      2046      2047      2047

|

------------------------------------------------------------------

Das Programm �ffnet die Schnittstelle und versucht die Hardware zu erreichen.

Es liest die Firmware aus der Hardware und zeigt diese an. Dann werden alle

8 Kan�le (0-7) solange gemessen und angezeigt, bis eine Taste gedr�ckt wird.

Nach dem Tastendruck erscheint die Meldung:

"Mit [Enter] zur�ck zum Men�"

Und nach der [Enter]-Taste:

------------------------------------------------------------------

|

|  ADSERSET.EXE f�r den Treiber ADSERIAL.EXE (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg

|

|  Interuptdatei : E:\T6\DA\ADSERIAL.PAR

|  Firmware :

|  (c) Oktogon 1996, V1.0

|

|  Portnummer und Adresse des seriellen Ports : COM2   (760)

|  Polarit�t der Eingangsspannung             : bipolar

|  Eingangs-Typ                               : single ended

|  Save Modus (Bei Kanal=0 Eisntellungen)     : save

|

|  [1,2,3,4] = Auf anderen COM-Port umschalten

|  [a,n]     = Save-Modus umschalten (a=save=langsamer)

|  [u,b]     = Polarit�t  unipolar / bipolar

|  [s,d]     = Eingangs-Typ  single ended / differential

|  [t]       = Testmessungen

|  [ESC]     = Abbruch ohne zu sichern

|  [Enter]   = Ende und sichern

|

------------------------------------------------------------------

Nun wird die Firmware auch im Hauptmen� angezeigt. Die korrekte Verbindung

ist somit gepr�ft. Mit [Enter] wird die Einstellung beim Beenden gesichert.

#####################################################

FEHLER: FALSCHE WERTE

Wenn die Me�werte nicht stimmen, kann das an den Einstellungen des Treibers,

an den Jumpern der Hardware (V1.1) oder an den Umrechnungen in DASY liegen.

Aktionen:

Benutzen Sie die Testmessung des Konfigurators. Damit sind die Umrechnungen

in DASY ausgeschieden.

#####################################################

FEHLER: teilweise falsche Messungen,

langsame Geschwindigkeit,

Durch zu schnelle aufeinanderfolgende Messungen kann es zu �bertragungs-

st�rungen auf der seriellen Leitung kommen. Nach jeder Messung wird

daher eine Pause (Me�pause) von x Millisekunden gemacht.

Der Grund beim "F�delmuster" ist die Pause f�r die Leuchtdiodenanzeige.

Diese ist jedoch schon bei der ersten Serie korrigiert.

Aktion:

Setzen Sie den Wert f�r die "Mess-Pausen-L�nge" hoch (z.B.: auf 10) der

Fehler sollte jetzt nicht mehr auftreten. Nun k�nnen Sie den Wert wieder

reduzieren, bis der Fehler wieder auftritt. Dann setzen Sie den Wert

wieder etwas h�her (+3) um einen sicheren Betrieb zu erzielen.

Bei einem Rechner war ein Wert von 20 notwendig.

#####################################################

FEHLER: KEINE VERBINDUNG

Wenn keine Verbindung zur Hardware besteht, erscheint beim Aufruf der

Testmessung [t] folgendes:

------------------------------------------------------------------

|

|  ADSERIAL-Testprogramm (c) Dipl.-Ing. Andreas Offenberg

|  Portnummer und Adresse des seriellen Ports :  COM3   : 1000

|  Ich �ffne die Schnittstelle ....

|  Polarit�t der Eingangsspannung : bipolar

|  Eingangs-Typ : single ended

|  Ich initialisiere die Hardware ....

|

|  HARDWARE NICHT GEFUNDEN

|

|  Es besteht keine Verbindung zur Hardware !

|  Ursachen: COM-Port-Nummer, Serielles Kabel, Power

|

|  Bitte �berpr�fen, Fehler beheben und neu versuchen.

|

|  Mit [Enter] zur�ck zum Men�

|

------------------------------------------------------------------

Der Bildschirm bedarf nicht viel Erkl�rung. Es besteht keine Verbindung

zur Hardware.

Aktionen:

1. COM-Port-Nummer pr�fen evt. eine andere versuchen

2. Serielles Kabel pr�fen (kein Nullmodemkabel verwenden)

3. Stromversorgung der Hardware (LED ?)

4. Hat ein anderes Programm/Treiber den COM-Port in Benutzung,

den Sie verwenden m�chten ?

5. Unter OS/2 sollte die Umgebung einen Zugriff auf den COM-Port

erhalten. Wenn dieses nicht der Fall ist, haben Sie jedoch schon

eine Fehlermeldung vom OS/2 bekommen. (OS/2 passt auf.)